- 附件1

- J5教学楼教学装备

- 项目概况

项目用户需求

用户需求书	1

一. 项目概况	3

（一） J5教学楼教学装备建设项目为交钥匙工程	3

1.智慧教育融合管控平台（以下称融合管控平台）	3

2.基于音视频分析的设计，包括且不限于	4

3.督导巡课系统、音视频录制、数据存储系统	4

（二） 本项目要求有成熟可信的软件开发能力	4

（三） 本项目总预算和工期等需求	4

二. 项目建设总目标及需求说明	5

（一） 开发、建设智慧教育融合管控平台	5

（二） 主要微服务需求	7

1.设备接入类微服务	7

2.媒体录像微服务	7

3.媒体调度微服务	7

4.流媒体微服务	7

（三） 主要装备需求	8

1. 本项目通用装备	8

2. J5教学楼30间教室录课装备	9

3. 投影机+投影幕布（8间160座多媒体教室适用）	10

4. 黑板（8间160座多媒体教室适用）	10

5. 全彩LED显示屏（1间300座多媒体教室适用）	10

6. 显示器	10

7. 智慧教学应用软件	10

8. 服务器一体化机柜配套系统	11

9. 交换机和光纤模块	11

10. 全彩LED显示屏（集控室管理调度屏）	12

11. 移动工作站(1台)	12

12. 室内半球型网络视频监控摄像机（28个）	12

- 一. 项目概况

学校努力提升人才培养质量，主动适应现代高等职业教育要求，推动学习革命和学校高质量发展。务实求变，把握教育融合发展的趋势，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项。利用云计算、大数据先进技术，将常态录播资源、精品课程、讲座汇报等相关的教学视频资源有机整合，丰富数字化教学平台资源，支撑线上线下教学，建设安全规范的管控体系，推进智慧校园教学管理整体应用的整体提升。

- J5教学楼教学装备建设项目为交钥匙工程

- 1.智慧教育融合管控平台（以下称融合管控平台）

- 在其融合管控平台（以下称融合管控平台）之下实行统一管控。物理地域上是统一管控两个部分，一是新建的J5教学楼，二是J4教学楼、J1、J2、S4教学楼（已经在J4教学楼集控平台”管控之下）。融合管控平台需要融合（对接）现有的J4系统平台（不接受跳转链接方式），对接学校教务系统课程表。

- 各个应用系统在同一个平台框架中，用一个帐号、密码就可以访问授权的所有应用模块，各个模块之间需无缝对接，能实现融合应用。

项目逻辑框架如图所示：

- 2.基于音视频分析的设计，包括且不限于

- 数据互通共享

- 所有的音视频都基于同一个中台架构，充分实现音视频数据的互通和共享。

分层解耦

分层解耦是当前信息化建设的主流思路，视频图像信息综合应用平台需要架构优化，实现数据、通用服务、应用的分层解耦。

通用服务共享

所有应用模块需共享通用服务模块，如用户管理、权限管理、日志管理等，减少重复建设，提高平台效率。

统一平台框架

统一平台框架，各个应用系统在同一个平台框架中，用一个帐号、密码就可以访问所有的应用模块，各个模块之间需无缝对接，能实现融合应用。

- 3.督导巡课系统、音视频录制、数据存储系统

J5新建软、硬件配套设备，其余课室利用已有的监控摄像机（J1、J2、J4、J5、S4共192间教室）、电脑，音频设备，完成督导巡课、教学评价、学情分析、考勤、教学情况录制、回看、实时监控等管控功能。

督导巡课和实时监控画面可根据用户需求设置1-20个画面，每个画面可根据课表数据用户可选择显示相关信息（如学院、班级、出勤、任课教师、课程等）。督导巡课的关键数据可一键导出数据表格。

数据存储容量要求满足200间教室（督导巡课、教学评价、学情分析、考勤、教学情况录制、回看、实时监控和J5新建30间录课数据资源）数据存储不少于180天。

- 本项目要求有成熟可信的软件开发能力

- 项目要求有成熟可信的软件开发能力。有较丰富的装备集成和软硬一体化装备的对接（融合）能力水平（含对与各种硬件管理平台的融合）。有同类建设案例经验（出具佐证材料）。

- 本项目总预算和工期等需求

- 本项目总预算820万元，合同签订后以采购人通知开工时计100天内完工，交付使用。其它说明如下：

1.甲方协调第三方开放接口（融合J4中控的物联管理和学校课程表系统等），对接费用含在报价中。

2.在项目实施过程中因中标人原因，建设关键项在实施过程中出现解决方案不可行、或勉强完成也达不到验收标准，或未能在本合同规定时间内完成项目建设，采购人有权及时终止合同，并且中标人需无条件退回预付款等采购人已支付的款项，中标人缴纳的履约保证金采购人不予退还，由此造成的采购人经济损失由中标人承担。

3.投标人在完成项目设备搬运、安装、系统集成（含辅材）、调试工作（包含J5教学楼48间教室的台式计算机）之外，另需完成部分原有装备的搬迁（含J4教学楼现有8台1U、2U机架式服务器、3台4U的存储服务器、4台2U存储服务器、云积网关和核心交换机）；恢复原集控管理平台、标准化考场的系统管理和正常运行。费用包含在报价中。

4.本项目安装调试、系统集成、综合布线等所需的辅材，如国标电缆线、高清信号线、信号转换线、控制线、国标六类网线及国标动力电缆线（6*10m2电缆线，约100米）等费用均包含在报价中。

5.投标人应认真研究并完全了解本项目约定范围和系统对接（融合）的具体要求，尤其是J4原有集控系统的组成（原J4集控系统包含中控管理系统、录播管理系统、桌面云管理系统和监控管理系统）、技术架构、标准化考场系统管理架构及现场等实际情况。建议到校考察现场，了解实际建设需求。硬件要求原厂质保5年。

- 二. 项目建设总目标及需求说明

总体目标是给学校教学带来易用、前瞻、智能管控融合的智慧化运用。在J5教学楼（48间教室）进行智慧化新建的同时，统管（平台内统一管控）学校原已建设的128间多媒体教室（含20间录播教室、14间计算机实训室）的现有音视频系统。本项目包括并不限于以下内容：

- 开发、建设智慧教育融合管控平台

实现学校课堂教学的系统化管控，并可视化呈现相关管理数据和设备状态情况。智慧教育融合管控平台。融合管控平台包含：物联管控、音视频管控系统（含常态化录播、督导巡课、视频监控及评价管理等功能）、数据存储管理。

根据我校实际需求，该平台首页以数据驾驶舱的可视化界面呈现，触发界面，进行统一门户的身份验证登录，激活驾驶舱相关数据看板的深钻功能。

首页可视化界面三区域内容（供参考，接受更优方案）。教学概况区域，包括但不限于整体数据概况，可按楼栋的楼层为单位，呈现各个在上课教室情况；也可按学院为单位，呈现老师授课信息情况；还可按班级为单位，呈现班级信息情况。以此逻辑导向，关联数据，进行常规数据深钻，以图表呈现。如校园地图，目前开课总数、上课教师总数、学生应到总数和实到人数等。监控督导区域，可按楼栋的楼层为单位，呈现各个在上课教室情况；以具体课室为单位，呈现课堂教学的视频实时实况及学生出勤、前排就座率等数据信息；以一周内的历史记录为单位，呈现具体的录播内容；以督导评教图表为入口，进入相关管理子系统完成相关督导工作。以此逻辑导向，关联数据，进行常规数据深钻，图表呈现。如动态轮播（在线监控）课堂实景，教室总数与在用教室数据情况。物联管控区域，可以按楼栋为单位，呈现管控范围的设备总数（不宜太细分类）、在线和离线状态、设备利用率等数据；也可按楼栋各个楼层为单位，呈现教室区域设备状态。以此逻辑导向，关联数据进行物联管控。如一、二、四、五教学楼设备状态统计数。

融合管控平台能满足学校大批量教室接入的扩展需求。建立流媒体存储系统，充分利用现有存储资源，将音视频管控系统整合的视频数据、业务数据进行统一存储、调度，通过媒资管理平台分类保存。

电脑同传部署包含对计算机系统还原、远程维护、桌面控制及计算机状态监视等。采用VOI架构，实现本地化运算的集中桌面管理，在不改变现有终端软硬件环境及用户使用习惯的前提下完成对整体环境的部署。含52个点终端机分布式桌面云授权；可以对所部署模版环境进行切换，对计算机实施集中管控，系统还原，远程操作等，对计算机的性能及运行情况的监视。

融合管控平台的音视频系统设计，包括融合音视频中台、课程资源点直播中台、在线听评课中台和存储设计（多流模式，提供流媒体直存转发能力，支持NFS协议挂载，存储容量500TB，读取13000Mbps/秒，写入3000Mbps/秒）。

整合录播资源，可支持上万路视频的媒体接入能力(每间教室3路视频流，包含老师图像、课件、学生图像)，接入协议应支持RTMP、RTSP、Onvif、GB/T28181-2016多种视频协议。整合大并发直点播需求，融合音视频管控系统的媒体服务应支持集群化、高可用部署，服务支持弹性扩容满足大并发的媒体需求，支持RTSP/RTMP/HLS/HTTP协议调用音视频码流，支持WEBRTC协议实现浏览器无插件浏览功能。

直点播入口包括PC网页版、校方APP和内嵌于校方微信公众号，可以实现上课峰值约1000路直播(教师2M+课件1M，共3M码流)、1000路点播并发量(教师+课件，单路2M码流)，终端类型覆盖PC端(Windows、MACOS)、移动端(安卓、iOS)等。音视频管控系统支持与主流云服务厂商的公网CDN服务接入，实现公网大并发直播的需求。对接学校的数据底座：直点播资源存储位置等信息可回流至学校的数据底座。融合管控平台可支撑第三方平台的媒体应用需求，平台需开放兼容，提供标准API接口，可对接至学校超星平台等各类第三方平台，将课程视频资源推送至对应学习平台，供师生直点播应用，实现课堂资源集中统一调度使用。同时融合视讯中台提供统一开放平台，提供各类型的API接口，可将中台的媒体能力开放给第三方应用系统，满足校级视讯应用的赋能作用。

系统需与学校教务管理系统课表对接，对接完成后能获取课程信息、节次安排、课程开始结束时间、教师信息、学生信息等，能够实现自动录制、自动上传、自动发布全过程无感知。此外，对接课表后，能够了解教学班学生组成情况，通过前端摄像机抓拍能够实现到勤率统计、人员导流等AI功能。

- 主要微服务需求

- 1.设备接入类微服务

视频监控设备/平台会通过设备接入类微服务进行接入，接入协议应支持RTMP、RTSP、Onvif、GB/T28181-2016等多种视频协议进行接入，提供对设备进行自身固有的功能进行操作，如：实时浏览、历史回放、PTZ、音量调节等。

- 2.媒体录像微服务

基于历史媒体资源的微服务，媒体资源包括多方面的资源，比如设备的历史视频资源、指定会议的历史回放资源等，可以对这些资源进行点播、下载等操作。“业务层”的应用系统可以在“录像类微服务”的基础上实现各种历史媒体资源的复杂操作。

- 3.媒体调度微服务

为了让业务层更专注于上层业务功能，统一媒体平台特别对一些复杂的媒体资源调度逻辑进行了封装，如：会议类调度逻辑、混合类调度逻辑，使得基础资源设备的固有调用逻辑对业务层不感知，使得上层业务在开发时更加有效率。

- 4.流媒体微服务

基于实时媒体资源的微服务，媒体资源包括多方面的资源，比如设备的视频资源、设备的音频资源等，可以对国标设备等进行实时监看、实时监听等。“业务层”的应用系统可以在“流媒体类微服务”的基础上实现各种实时媒体流的复杂操作。

- 主要装备需求

- 本项目通用装备

网络智能中控、智慧纳米黑板、扩音设备、讲台、显示器、矩阵切换器、空调控制器。适用与全部新建多媒体教室配置要求。

① 网络智能中控：

1）采用标准1U机架式一体化设计，支持本地控制和网络控制两种管理模式，设备平均无故障间隔时间≥5万小时。

2）可接收平台推送广播音视频信号，自动开启、关闭相关设备。

3）可IP呼叫

4）配合系统平台及小程序可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理，能耗数据、物联状态、设备故障上报。

5）触控面板外壳采用工程塑料一次成型高分辨率工业触摸屏，采用电容式触摸按键，支持广播控制，集成物联协议，≥10个点同品牌电源模块的无线接入，≥6路同品牌物联模块本地控制；集成IC卡读卡器，具有插卡开机、刷卡开机、触控开机等多种开机方式,支持自定义开机方式和开机权限。可根据设备组成情况定制触摸控制内容及设备。

② 智慧纳米黑板（适用于新建39间80座教室）

1）按教室实际情况定制黑板拼接摸式。整体正面显示为三块或四块拼接而成的平面黑板，总长≥5400mm，高≥1200mm，厚≥90mm。

2）显示屏幕采用2台≥85英寸液晶显示屏，图像分辨率3840*2160，显示比例16:9。显示屏幕使用全贴合技术，屏幕表面采用不高于4mm防眩光纳米钢化玻璃，两块液晶屏有效显示区域之间距离＜10mm，液晶显示模组采用铝镁合金金属材料设计，热扩散系数≥55mm2/S。

3）智慧纳米黑板显示屏采用电容触摸方式，支持20点触摸。其两侧黑板釆用专用书写钢化玻璃材质的黑板，可采用普通粉笔、水笔、水溶性粉笔书写。

4）智慧纳米黑板触控玻璃符合GB11614-2009《平板玻璃》标准中优等品的技术要求。

③ 扩音设备

1)功放输出额定功率≥150W+150W，麦克风输入端口带幻象电源不少于2个。

2）音箱额定输入功率≥ 180W，内置电子分频器。80座教室音箱数量2个，160座和300座教室音箱数量4个。

3）配会议麦克风和手持麦克风（线长不少于5米）

④ 讲台（定制）有同类建设案例经验（出具佐证材料）。

1）讲桌最大可安装2台23.8寸宽屏显示器

2）讲台丝印学校LOGO

3) 所有讲桌使用一把锁管理

4) 讲桌尺寸：长宽高（mm）≤1600*800*1055，尺寸最终规格以现场需求设计图为准

5) 桌面集成笔记本接口模块（AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、HDMI接口一个、话筒接口一个），接口模块需有源供电的接口模块,可安装中控面板。

⑤ 显示器

屏幕尺寸：23.8英寸，分辨率：2560*1440（2K），接口：HDMI+DP+Type-C+Audio out。

⑥ 矩阵切换器

1）金属外壳，尺寸1U， HDMI信号输入≥4，HDMI信号输出≥4，分辨率不低于2K@60HZ，2）控制方式：可视化按键、红外遥控、RS 232、局域网、第三方控制。

⑦ 空调控制器（适用于新建39间，8间，1间300座）

1）每台空调可以独立控制。80、160座教室教室配3台空调，300座教室配6台空调。

2）通过TCP/IP网络远程监控每个教室分体空调分布点的运行状态，通过网络对教室的分体空调实时开关机控制。

3）空调控制器通过无线或有线方式与教室智能中控系统无缝连接，可通过WEB、远程控制台对空调进行远程的点对点、点对组、分组、定时、分时的方式对所连空调进行开关机及通断电控制。

4）空调控制器实时计量空调的使用电量并实时上传数据。

- J5教学楼30间教室录课装备

1）需实现常态化教学场景的录制、分析、控制。

2）应支持智能识别教师行为：教师所在区域（讲台区域，学生区域，板书区域）、教师上下讲台行为、教师进出各区域行为、教师走动行为、讲台目标丢失行为；应支持水平方向通过单个无机械云台摄像机识别教师移动并进行自动跟踪，应支持垂直方向上可根据教师身高差异进行景别自适应调整。

- 投影机+投影幕布（8间160座多媒体教室适用）

液晶激光投影机，亮度（ISO流明）≥6000；对比度≥500000：1；标准分辨率：WUXGA(1920*1200)；激光光源：≥20000小时（标准模式）； 接口：HDMI×2、HDBaseT×1、VGA×2、RS-232C×1，RJ45×1，USB Type A×2，USB Type B（For Service）×1， HDMI OUT×1；

玻璃纤维拉线幕布；尺寸150英寸；屏幕比例：16：10；控制方式：电动。

- 黑板（8间160座多媒体教室适用）

尺寸不小于长4米*宽1.2米，铝合金边框，易写易擦，可吸磁，耐摩擦，三层复合结构，环保树脂绿板，中间夹层板、镀锌底板。

- 全彩LED显示屏（1间300座多媒体教室适用）

1）整体面积≥16.537m²，宽度≥5.44m，高度≥3.04m，分辨率不小于2720*1520；

2）模组底壳材质为铝，采用无风扇散热结构，模组机械强度：≥5MP；

3）像素点间距≤2mm，采用像素结构表贴三合一；

4）蓝光对皮肤和眼睛的光化学紫外线危害曝辐射值、眼睛的近紫外危害曝辐射值、眼睛的近紫外危害曝辐射值、宽波段的光源对视网膜的危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值、眼睛的红外辐射危害曝辐射值、皮肤热危害曝辐射值检测无危害；

5）配套视频处理器、独立主控，配电柜。

6）配套设备钢结构、包边、线缆、综合布线（含辅材）及安装调试，系统集成。

- 触摸显示器

触摸显示器（2台） 23.8英寸，不少于10点触控，响应时间4ms-6ms，屏幕比例16:9，分辨率不低于1920*1080。（300座教室适用）

- 智慧教学应用软件

满足小屏控大屏的是常教学应用操作需求，如在模式兼容各种常用教学程序，支持office、wps常规多媒体软件，支持打开Word、Excel、PPT、PDF、常用图片格式、常用视频格式，便捷的多媒体窗口管理：在使用多文档多格式智慧教学模式时，可以通过窗口管理进行一键拖拉，实现左右屏互换、隐藏文件的调取、关闭等，白板、黑板一键调取，背景可以任意替换设置，无线投屏功能，PPT、WORD、图片可以手势缩放。（300座教室适用）

- 服务器一体化机柜配套系统

1）1个综合机柜+5个IT一体化机柜，含封闭冷、热通道，单机柜尺寸：≤600*1200*2000mm（不含脚轮高度），设备安装高度42U，安装深度≥750mm；冷、热通道深度≥150mm；机柜前门为双层隔热玻璃门，后门为双开全封闭钣金门。

2）封闭机柜的冷热通道位置均含有带应急通风风扇，最大循环风量≥960m3/h，按照单个机柜热负荷≥5KW散热设计，可在制冷系统故障或停机时开启风扇强制通风散热，在制冷恢复正常时自动关闭风扇，同时还可以与消防系统进行联动。

3）UPS容量：≧20KVA/20KW，带不小于3.5寸重力感应彩色触摸屏，可读取和设置UPS相关参数，电池寿命≧12年免维护。

4）精密空调应采用列间变频空调，空调制冷量≥12.5KW，显热比为1。可支持加热加湿；温度控制可选送风控制或回风控制，实现不同的控制需求。具有压缩机保护、风机告警、温湿度传感器失效报警、漏水告警等保护功能。能够与机柜无缝并柜，且空调的送风和回风孔位与机柜冷、热通道对应。列间送回风方式为前两侧送风，后两侧回风，不得采用机架式空调。支持群控功能，具有除湿功能，具备来电记忆功能，自动恢复至断电前状态；

5）监控一体机：带不小于10英寸触控显示屏和数据采集端口，全面采集一体柜内的动力环境量并发出告警，控制系统应急通风及消防联动1、监控对象包含：空调、UPS、配电模块、冷、热通道温湿度、机柜前后门开关状态、空调漏水监测、烟雾探测等。应完成柜内环境、设备运行信息的采集、管理、分析和告警，包括柜内微环境监控、UPS、配电设备监控。支持数据查询和告警上报，可接入第三方网管，集中统一监控，支持远程对管理的设备开关机操作，支持短消息、语音、邮件报警包含温湿度传感器、烟感、水浸、门磁等。

- 交换机和光纤模块

1)24口SAN光纤交换机不少于2台; 接口速度：8Gbps；配24个SFP光模块和光纤跳线；

2)汇聚交换机不少于2台：48个1G SFP光口，4个1G/10G SFP+光口,模块化电源；包转发率196Mpps/252Mpps；交换容量672Gbps/6.72Tbps；

3) 万兆多模光纤模块不少于50个

- 全彩LED显示屏（集控室管理调度屏）

1）有效屏幕显示尺寸为3.52米*1.98米，屏幕分辨率不小于2288点×1276点 ；

2）模组底壳材质为铝，采用无风扇散热结构，模组机械强度：≥5MP；

3）像素点间距≤1.538mm，采用像素结构表贴三合一；

4）设备支持图像开窗、矩阵功能、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、输出字符叠加、图像截取、大底图显示功能；支持在控制端显示整面拼接墙的显示图像,支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致,可进行等比例回显或全屏输出,可外接HDMI/DVI接口显示器、IP网络解码器观看大屏回显，图像帧率可达4K@50帧/秒。客户端可直接对大屏幕窗口进行操作。对大屏内容进行实时监看与录制,进行分享、复盘与内容留档。支持大屏音频回显输出,音频与画面实时同步。

5）配套视频处理器、独立主控，配电柜。

6）配套设备钢结构、包边、线缆、综合布线（含辅材）及安装调试，系统集成。

- 移动工作站(1台)

1）cpu优于I7-12700H；

2）内存≥32G；

3）硬盘≥1TG（固态）；

4)专业图形卡：优于 RTX A2000 8G；

5)显示器：≥16寸，100%sRGB色域，分辨率1080*1980。

6)雷电4*1，hdmi*1,usb3.2 *2，RJ45*1，Wifi 6E以上模块；

7)配备原厂同品牌蓝牙鼠标、扩展坞、双肩收纳包。

- 室内半球型网络视频监控摄像机（28个）

- 400万1/2.7”CMOS ICR星光级半球型网络摄像机；

- 镜头:4 mm @F1.6,水平视场角：79°,垂直视场角：42.4°,对角线视场角：93.3°(2.8mm 6mm 8mm可选)，调整角度:水平:0°~355°,垂直:0°~75°；

- 音频接口:1路音频输入(Line in),1路音频输出(Line out)接口（插线式）, 内置麦克风；

- 红外照射距离:最远可达30米；

- 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/ Micro SDHC /Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传、NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)。